Sikkerhetsdatablad

iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

  - Produktidentifikator

ENIGMA A.I.O. ( all in one )

  - Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifisert relevant bruk av stoffet eller blandingen:

Slipemiddel

Bruk som frarådes:

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

  - Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

CHEM-TECH SUPPLY AS

TOTENVEGEN 682

2848 SKREIA

NO-2848 SKREIA-NORGE

T:981 26000

espen@chem-tech.no

www.chem-tech.no

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefon: 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

  - Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

  - Merkingselementer

Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

EUH210-Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

  - Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke noe vPvB-stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

Stoffblandingen inneholder ikke noe PBT-stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

  - Stoff

i.a.

  - Blanding

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske |  |
| --- | --- |
| Registreringsnummer (REACH) | 01-2119487077-29-XXXX |
| Index | 649-468-00-3 |
| EINECS, ELINCS, NLP | 265-158-7 |
| CAS | 64742-55-8 |
| % område | 5-20 |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Asp. Tox. 1, H304 |

| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater |  |
| --- | --- |
| Registreringsnummer (REACH) | -- |
| Index | --- |
| EINECS, ELINCS, NLP | 918-481-9 (REACH-IT List-No.) |
| CAS | (64742-48-9) |
| % område | 5-20 |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Asp. Tox. 1, H304 |

For teksten til H-setningene og klassifiseringsforkortelsene (GHS/CLP), se avsnitt 16. Stoffene som er nevnt i dette avsnittet, er nevnt med deres faktiske, riktige klassifisering!

Det betyr for stoffer som er angitt i Vedlegg VI i Tabell 3.1/3.2 i EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), at alle evt. angitte merknader som er nevnt der, er hensyntatt for klassifiseringen.

Dersom for eksempel merknaden P skal brukes for et hydrokarbonstoff, er dette allerede hensyntatt for klassifiseringen som er nevnt her.

Sitat: "Merknad P - Klassifisering som kreftfremkallende eller arvestoffskadelig er ikke obligatorisk, hvis det kan dokumenteres at stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS-nr. 200-753-7)."

Også artikkel 4 i EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) er fulgt og allerede hensyntatt for klassifiseringen som er angitt her.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

  - Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding

La personen få frisk luft og konsultér lege, avhengig av symptomene.

Hudkontakt

Forurensede, tilsølte klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe, kontakt lege øyeblikkelig ved hudirritasjon (røde flekker etc.).

Øyekontakt

Fjern kontaktlinser.

Skyll grundig med mye vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig.

Inntak gjennom munnen

Munnen skylles grundig med vann.

Gi rikelig vann å drikke, oppsøk lege omgående.

  - De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hvis relevant, er symptomer og virkninger som oppstår forsinket, oppført i avsnitt 11, eller ved opptaksveiene under avsnitt 4.1. I visse tilfeller kan det forekomme, at forgiftningssymptomene først opptrer etter lengre tid/etter flere timer.

Ved langvarig kontakt: Unngå uttørking.

Dermatitis (hudbetennelse) Irritasjon av huden.

  - Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

i.k.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

  - Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler

Vanndusjstråle/skum/CO2/tørt slukningsmiddel

Uegnede slokkingsmidler

Kraftig vannstråle

  - Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle av brann kan det dannes: Kulloksider

Nitrogenoksider Giftige gasser

  - Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Luftuavhengig åndedrettsvern.

Avhengig av brannens størrelse Evt. full beskyttelse.

Avkjøl utsatte beholdere med vann.

Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

  - Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå øye- og hudkontakt.

Vær evt. oppmerksom på sklifare.

  - Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Dem opp hvis det slipper ut større mengder. Reparer lekkasjer, hvis dette kan skje uten fare. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken.

  - Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp mekanisk og disponer i henhold til avsnitt 13.

  - Henvisning til andre avsnitt

Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finner du også relevante opplysninger i avsnitt 8 og 6.1.

  - Forsiktighetsregler for sikker håndtering

    - Generelle anbefalinger

Sørg for god romventilasjon. Unngå støvdannelse.

Unngå øyekontakt.

Unngå langvarig eller intensiv hudkontakt.

Det er forbudt å spise, drikke og røyke, samt å oppbevare næringsmidler i arbeidsrommet. Obserér henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen.

    - Henvisninger til generelle hygienetiltak på arbeidsplassen

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

  - Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Produktet må ikke lagres i ganger og trappeoppganger. Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje. Lagre ved romtemperatur.

Lagres tørt.

  - Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

  - Kontrollparametere

|  | Kjem. betegnelse | Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater |  |  |  | % område:5-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN: 40 ppm (275 mg/m3) (Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner) |  |  | KV: --- |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581) - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571) - Compur - KITA-187 S (551 174) |  |  |  |  |  |  |
| BGV: --- |  |  |  | Andre opplysninger: --- |  |  |

|  | Kjem. betegnelse | Aluminiumoksid |  |  |  | % område: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN: 10 mg/m3 |  |  | KV: --- |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger: --- |  |  |  |  |  |  |
| BGV: --- |  |  |  | Andre opplysninger: --- |  |  |

|  | Kjem. betegnelse | Trietanolamin |  |  |  | % område: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN: 5 mg/m3 |  |  | KV: --- |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger: --- |  |  |  |  |  |  |
| BGV: --- |  |  |  | Andre opplysninger: --- |  |  |

AN = Administrative Norm. | KV = Korttidsverdi. | TV = Takverdi. | BGV = Biologisk grenseverdi. | Andre opplysninger: H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. K = Kreftfremkallende stoffer. M = Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene). R = Reproduksjonsskadelige stoffer. A = Allergifremkallende stoffer.

| Aluminiumoksid |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruksområde | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen | Deskripto r | Verdi | Enhet | Merknad |
|  | Miljø - avløpsvannbehandlingsanl egg |  | PNEC | 20 | mg/l |  |
| Industriell bruk | Menneske - ved innånding | Langtids | DNEL | 3 | mg/m3 |  |
| Yrkesbruk | Menneske - ved innånding | Langtids | DNEL | 3 | mg/m3 |  |
| Forbruker | Menneske - gjennom munnen | Langtids | DNEL | 6,22 | mg/kg bw/day |  |

| Trietanolamin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruksområde | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen | Deskripto r | Verdi | Enhet | Merknad |
|  | Miljø - ferskvann |  | PNEC | 0,32 | mg/l |  |
|  | Miljø - sjøvann |  | PNEC | 0,032 | mg/l |  |
|  | Miljø - vann, sporadisk (intermitterende) avgivelse |  | PNEC | 5,12 | mg/l |  |
|  | Miljø - avløpsvannbehandlingsanl egg |  | PNEC | 10 | mg/l |  |
|  | Miljø - sediment, ferskvann |  | PNEC | 1,7 | mg/kg |  |
|  | Miljø - sediment, sjøvann |  | PNEC | 0,17 | mg/kg |  |
|  | Miljø - jord |  | PNEC | 0,151 | mg/kg |  |
| Forbruker | Menneske - gjennom huden | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 3,1 | mg/kg bw/day |  |
| Forbruker | Menneske - gjennom munnen | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 13 | mg/kg bw/day |  |
| Forbruker | Menneske - ved innånding | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 1,25 | mg/m3 |  |
| Forbruker | Menneske - ved innånding | Langtids, lokale effekter | DNEL | 1,25 | mg/kg |  |

| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - gjennom huden | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 6,3 | mg/kg bw/day |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 5 | mg/m3 |  |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding | Langtids, lokale effekter | DNEL | 5 | mg/m3 |  |

  - Eksponeringskontroll

    - Hensiktsmessige tekniske kontroller

Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft.

Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt konsentrasjon), bruk egnet åndedrettsvern.

Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her.

    - Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

Vern av øyne/ansikt:

Vernebriller, tettsittende med sidevern (EN 166).

Hudvern - Håndvern:

Vernehansker av butylkautsjuk (EN 374). Min. sjikttykkelse i mm:

0,5

Gjennombruddstid i minutter:

> 120

Forebyggende vern av huden anbefales.

De påviste gjennombruddstider ifølge EN 374 del 3 ble ikke gjennomført under praksisbetingelsene. Det anbefales en maksimal bæretid som tilsvarer 50% av gjennombruddstiden.

Hudvern - Andre:

Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet).

Åndedrettsvern:

Ved overskridelse av AN.

Filter A P2 (EN 14387), markeringsfarge brun, hvit

Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern.

Varmefarer: Ikke relevant

Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester.

Ved blandinger er valget foretatt med utgangspunkt i førstehåndskunnskap og på bakgrunn av informasjon om innholdsstoffene. Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene.

Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene, permeationsratene og degraderingen. Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som varierer fra produsent til produsent.

Ved blandinger er stabiliteten til hanskematerialer ikke forutsigbar og må derfor kontrolleres før bruk.

Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse.

    - Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

  - Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand:	Viskøs

Farge:	Avhengig av spesifikasjon

Lukt:	Karakteristisk

Luktterskel:	Ikke bestemt

pH-verdi:	>7

Smeltepunkt/smelteområde:	Ikke bestemt

Kokepunkt/kokeområde:	>100 °C

Flammepunkt:	>63 °C

Fordampningshastighet:	Ikke bestemt

Antennelighet (fast stoff, gass):	Ikke bestemt

Nedre eksplosjonsgrense:	i.a.

Øvre eksplosjonsgrense:	i.a.

Damptrykk:	Ikke bestemt

Damptetthet (luft = 1):	Ikke bestemt

Tetthet:	0,95-1,07 (relativ tetthet )

Pakningstetthet:	Ikke bestemt

Løselighet:	Ikke bestemt

Vannløselighet:	delvis, Blandbar

Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):	Ikke bestemt

Selvantennelighet:	i.a.

Nedbrytningstemperatur:	Ikke bestemt

Viskositet:	>20,5 mm2/s (40°C)

Eksplosjonsegenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

Oksidasjonsegenskaper:	Nei

  - Andre opplysninger

Blandbarhet:	Ikke bestemt

Fettløselighet / løsemiddel:	Ikke bestemt

Konduktivitet:	Ikke bestemt

Overflatespenning:	Ikke bestemt

Løsemiddelinnhold:	Ikke bestemt

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

  - Reaktivitet

Kan ikke forventes

  - Kjemisk stabilitet

Stabil ved faglig korrekt lagring og håndtering.

  - Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

  - Forhold som skal unngås

Ingen fastslått

  - Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler.

  - Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen spaltning ved riktig bruk.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på helsen, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

| Feinschleifpaste F5.01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunk t | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| Akutt giftighet, oral: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Akutt giftighet, dermal: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Akutt giftighet, innånding: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Hudetsing/hudirritasjon: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |  |  |  |  |  | i.d.f. |

| Skader på arvestoffet i kjønnsceller: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreftframkallende egenskap: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Reproduksjonstoksisitet: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE): |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Aspirasjonsfare: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Symptomer: |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Annen informasjon: |  |  |  |  |  | Klassifisering iht. beregningsmeto de. |

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunk t | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| Akutt giftighet, oral: | LD50 | >5000 | mg/kg | Rotte | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure) |  |
| Akutt giftighet, dermal: | LD50 | >5000 | mg/kg | Kanin | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |  |
| Akutt giftighet, innånding: | LC50 | >5 | mg/l/4h | Rotte | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Aerosol |
| Hudetsing/hudirritasjon: |  |  |  |  |  | Ikke irriterende, Gjentatt utsettelse kan gi tørr eller sprukket hud. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  |  |  | Ikke irriterende |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  |  |  | Lett irriterende |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |  |  |  |  |  | Ikke sensibiliserende |

| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunk t | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| Akutt giftighet, oral: | LD50 | >5000 | mg/kg | Rotte | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |  |
| Akutt giftighet, dermal: | LD50 | >2000 | mg/kg | Rotte | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |  |
| Akutt giftighet, innånding: | LC50 | >5000 | mg/m3/8 h | Rotte | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) |  |
| Hudetsing/hudirritasjon: |  |  |  |  |  | Gjentatt utsettelse kan gi tørr eller sprukket hud. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  |  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Ikke irriterende |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |  |  |  |  | OECD 406 (Skin Sensitisation) | Ikke sensibiliserende |
| Skader på arvestoffet i kjønnsceller: |  |  |  |  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativ, Analogislutt |

| Kreftframkallende egenskap: |  |  |  |  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicit y Studies) | Negativ, Analogislutt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reproduksjonstoksisitet: |  |  |  |  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Negativ, Analogislutt |
| Reproduksjonstoksisitet: |  |  |  |  | OECD 421 (Reproduction/Develo pmental Toxicity Screening Test) | Negativ, Analogislutt |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE): |  |  |  |  |  | Ingen henvisning til en slik virkning. |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Ingen henvisning til en slik virkning., Analogislutt |
| Aspirasjonsfare: |  |  |  |  |  | Ja |
| Symptomer: |  |  |  |  |  | bevisstløshet, hodepine, svimmelhet |

| Aluminiumoksid |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunk t | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| Akutt giftighet, oral: | LD50 | >5000 | mg/kg | Rotte | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |  |
| Akutt giftighet, oral: | NOAEL | 30 | mg/kg | Rotte |  | Analogislutt |
| Akutt giftighet, innånding: | LC50 | 7,6 | mg/l/4h | Rotte |  | Aerosol, Maksimalt oppnåelig konsentrasjon. |
| Akutt giftighet, innånding: | NOAEC | 70 | mg/m3 | Rotte |  | subchronic |
| Hudetsing/hudirritasjon: |  |  |  | Kanin | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Ikke irriterende |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  | Kanin |  | Ikke irriterende, Mekanisk irritasjon mulig. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  | Kanin | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Ikke irriterende |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |  |  |  | Marsvin |  | Ikke sensibiliserende |
| Skader på arvestoffet i kjønnsceller: |  |  |  |  | in vivo | Negativ, Analogislutt |
| Symptomer: |  |  |  |  |  | forstoppelse |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | LOAEL | 70 | mg/m3 | Rotte |  | Lungeskade |

| Trietanolamin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunk t | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| Akutt giftighet, oral: | LD50 | 6400 | mg/kg | Rotte | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |  |
| Akutt giftighet, dermal: | LD50 | >2000 | mg/kg | Kanin | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |  |
| Akutt giftighet, innånding: | LC0 | 1,8 | mg/l/4h | Rotte | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Farlige damper |

| Hudetsing/hudirritasjon: |  |  |  | Kanin | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Ikke irriterende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |  |  |  | Kanin | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) | Ikke irriterende |
| Sensibilisering ved innånding/av huden: |  |  |  | Marsvin | OECD 406 (Skin Sensitisation) | Negativ |
| Skader på arvestoffet i kjønnsceller: |  |  |  |  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativ |
| Skader på arvestoffet i kjønnsceller: |  |  |  |  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negativ |
| Kreftframkallende egenskap: |  |  |  |  |  | Med nitroserende agenser kan det danne seg nitrosaminer., Ved dyreforsøk har nitrosaminer vist seg å være kreftfremkallend e. |
| Symptomer: |  |  |  |  |  | bevisstløshet, diaré, hoste, kollaps, tretthet, svimmelhet, kvalmhet og oppkast |

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på miljøet, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

| Feinschleifpaste F5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| 12.1. Giftighet for fisk: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.1. Giftighet for alger: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne : |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.4. Mobilitet i jord: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB- vurdering: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| 12.6. Andre skadevirkninger: |  |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Annen informasjon: |  |  |  |  |  |  | I overensstemme lse med resepturen inneholder det ingen AOX. |

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| 12.1. Giftighet for fisk: | NOEC/NOEL | 28d | >1000 | mg/l | Oncorhynchus mykiss | QSAR |  |
| 12.1. Giftighet for fisk: | LL50 | 96h | >100 | mg/l | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | EC50 | 48h | >10000 | mg/l | Daphnia magna | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | NOEC/NOEL | 21d | 10 | mg/l | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test) |  |
| 12.1. Giftighet for alger: | EL50 | 72h | >100 | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |  |  |  |  |  |  | Ikke lett biologisk nedbrytbar, Mekanisk utskilling mulig. |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne : | Log Pow |  | >6 |  |  |  | @20°C |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB- vurdering: |  |  |  |  |  |  | Ikke noe PBT- stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| Vannløselighet: |  |  |  |  |  |  | Ikke oppløselig |

| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| 12.1. Giftighet for fisk: | LC50 | 96h | >1000 | mg/l | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | EC50 | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |  |
| 12.1. Giftighet for alger: | NOELR | 72h | 1000 | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |  |
| 12.1. Giftighet for alger: | ErL50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |  | 28d | 80 | % |  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |  |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne : | Log Pow |  | 5,5-7,2 |  |  |  |  |
| 12.4. Mobilitet i jord: | Log Koc |  | >3 |  |  |  |  |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB- vurdering: |  |  |  |  |  |  | Ikke noe PBT- stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| Vannløselighet: |  |  | ~10 | mg/l |  |  | Lav |

| Aluminiumoksid |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| 12.1. Giftighet for fisk: | LC50 | 96h | 218,6 | mg/l | Pimephales promelas |  |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | EC50 |  | >100 | mg/l | Daphnia magna |  |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | NOEC/NOEL | 48h | >0,135 | mg/l | Daphnia magna | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |  |
| 12.1. Giftighet for alger: | EC50 |  | >100 | mg/l | Selenastrum capricornutum |  |  |
| 12.1. Giftighet for alger: | NOEC/NOEL | 72h | >=0,05 2 | mg/l | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |  |  |  |  |  |  | Anorganiske produkter kan ikke elimineres fra vannet gjennom biologiske rengjøringsforlø p. |

| Trietanolamin |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giftighet / virkning | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| 12.1. Giftighet for fisk: | LC50 | 96h | 450- 1000 | mg/l | Lepomis macrochirus | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | EC50 | 24h | 1390 | mg/l | Daphnia magna | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) |  |
| 12.1. Giftighet for alger: | IC50 | 72h | 216 | mg/l | Desmodesmus subspicatus | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |  | 19d | 96 | % |  | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) |  |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne : | Log Pow |  | -2,3 |  |  | OECD 107 (Partition Coefficient (n- octanol/water) - Shake Flask Method) | Blir ikke godtatt på grunnlag av log Pow-verde. Blir ikke godkjent på grunnlag av log Pow-verdien. |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB- vurdering: |  |  |  |  |  |  | Ikke noe PBT- stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| Bakterietoksisitet: | EC50 | 16h | >10.000 | mg/l | Pseudomonas putida |  |  |
| Bakterietoksisitet: | IC50 | 3h | >1000 | mg/l |  | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |  |

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder

For stoffet / blandingen / restmengden

Avfallsnøkkel-nr. EF:

De nevnte avfallsnøklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet. På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for bruker kan det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2014/955/EU) 12 01 21 andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20 Anbefaling:

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene. For eksempel egnet forbrenningsanlegg.

Kan for eksempel lagres på egnet deponi.

For forurenset emballasjemateriale

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene. Beholdere må tømmes fullstendig.

Emballasje som ikke er forurenset kan brukes på nytt. Emballasje som ikke kan rengjøres, deponeres som stoffet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelle opplysninger

  - FN-nummer:	i.a.

Vei- / jernbanetransport (ADR/RID)

  - FN-forsendelsesnavn:

  - Transportfareklasse(r):	i.a.

  - Emballasjegruppe:	i.a.

Klassifiseringskode:	i.a.

LQ (ADR 2015):	i.a.

  - Miljøfarer:	Ikke relevant

Tunnel restriction code:

Sjøtransport (IMDG-kode)

  - FN-forsendelsesnavn:

  - Transportfareklasse(r):	i.a.

  - Emballasjegruppe:	i.a.

Havforurensende stoff (Marine Pollutant):	i.a.

  - Miljøfarer:	Ikke relevant

Transport med fly (IATA)

  - FN-forsendelsesnavn:

  - Transportfareklasse(r):	i.a.

  - Emballasjegruppe:	i.a.

  - Miljøfarer:	Ikke relevant

  - Særlige forsiktighetsregler ved bruk

De generelle forholdsreglene må overholdes for å gjennomføre en sikker transport, såfremt det ikke er angitt noe annet.

  - Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

Ikke farlig gods iflg. ovenfor nevnte forordning.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

  - Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering og merking, se avsnitt 2. Innskrenkninger må overholdes:

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. DIREKTIV 2010/75/EU (VOC):	< 20 %

Side  13 av 15

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II Revidert den / Versjon: 17.03.2018 / 0011

Erstatter utgave fra / Versjon: 17.03.2018  / 0010 Trer i kraft fra: 17.03.2018

PDF-trykkdato: 17.03.2018

Enigma AIO

  - Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En sikkerhetsevaluering for stoffer er ikke planlagt for stoffblandinger.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endrede avsnitt:	3, 8, 11, 12

Klassifisering og anvendte testmetoder for klassifisering av stoffblandingen i samsvar med forordningen (EF) 1272/2008 (CLP):

Bortfaller

Etterfølgende setninger representerer de komplette H-setningene, koden for fareklasse og farekategori (GHS/CLP) for produktet og innholdsstoffene (nevnt i avsnitt 2 og 3).

Forkortelser og akronymer som eventuelt er brukt i dette dokumentet:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Asp. Tox. — Aspiration hazard

AC	Article Categories

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route alkoholbest.	alkoholbestandig

AN, KV, TV	AN = Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere, KV = Korttidsverdi, TV = Takverdi (At-Veiledning, nr. 361)

Anm.   Anmerkning

AOEL  Acceptable Operator Exposure Level

AOX	Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ATE	"""Acute Toxicity Estimate"" i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)"

BAM	Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (statlig organ for materialforskning og -kontroll, Tyskland) BAuA  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= statsanstalt for arbeidsvern og arbeidsmedisin, Tyskland) BCF	Bioconcentration factor (= biokonsentrasjonsfaktor)

bem.   bemerkning

BGV	Biologisk grenseverdi

BHT	Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol)

BOD	Biochemical oxygen demand (= Biokjemisk oksygenforbruk)

BSEF  Bromine Science and Environmental Forum bw	body weight (= kroppsvekt)

ca.	cirka

CAS	Chemical Abstracts Service

CEC	Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP	Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger)

CMR   carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogen, mutagen, reproduktiv gift) COD   Chemical oxygen demand (= Kjemisk oksygenforbruk)

CTFA  Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL  Derived No Effect Level

DOC   Dissolved organic carbon (= Oppløst organisk kullstoff)

DT50   Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw	dry weight (= tørrvekt)

e.l., osv.	eller lignende, og så videre ECHA European Chemicals Agency

EF	Europeiske Fellesskap

EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS	European List of Notified Chemical Substances

Side  14 av 15

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II Revidert den / Versjon: 17.03.2018 / 0011

Erstatter utgave fra / Versjon: 17.03.2018  / 0010 Trer i kraft fra: 17.03.2018

PDF-trykkdato: 17.03.2018

Enigma AIO

EPA	United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC	Environmental Release Categories

EU	Europeiske Union

EØF	Europeiske Økonomiske Fellesskap

EØS	Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet f.eks.   for eksempel

Faks.  Faksnummer

GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserte System for klassifisering og merking av kjemikalier)

GWP   Global warming potential (= Drivhuspotensial)

HET-CAM	Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWPHalocarbon Global Warming Potential

hhv.	henholdsvis

i.a.	ikke anvendelig

i.d.	ikke disponibel

i.d.f.	ingen data foreligger

i.k.	ikke kontrollert

IARC   International Agency for Research on Cancer IATA   International Air Transport Association

IBC	Intermediate Bulk Container

IBC (Code)	International Bulk Chemical (Code) iht., iflg.	i henhold til, Ifølge

IMDG-kode	International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) inkl.	inklusive

IUCLID	International Uniform ChemicaL Information Database Kons.  Konsentrasjon

LQ	Limited Quantities

Min., min.	Minut(er) eller minsta eller minimum

NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP	Ozone Depletion Potential (= Osonnedbrytingspotensial)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org.	organisk

PAK	polysykliske aromatiske kullvannstoffer

PBT	persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioakkumulerende, toksiske) PC	Chemical product category

PE	Polyetylen

PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category

PTFE  Polytetrafluoretylen

REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier)

REACH-IT List-No.	9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp.   respektive

RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT  Self-Accelerating Decomposition Temperature (= selvakselererende nedbrytningstemperatur) SU	Sector of use

SVHC Substances of Very High Concern

ThOD  Theoretical oxygen demand (= Teoretisk oksygenforbruk) TOC	Total organic carbon (= Totalt organisk kullstoff)

UN RTDG	United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

VbF	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Forordning om brennbare væsker (Østerrike)) VOC	Volatile organic compounds (= flyktige organiske forbindelser (FOF))

vPvB   very persistent and very bioaccumulative

WHO  World Health Organization (= Verdens helseorganisasjon) wwt	wet weight

Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags dato.

Vi overtar intet ansvar. Utstedt av:

Side  15 av 15

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II Revidert den / Versjon: 17.03.2018 / 0011

Erstatter utgave fra / Versjon: 17.03.2018  / 0010 Trer i kraft fra: 17.03.2018

PDF-trykkdato: 17.03.2018

Enigma AIO